（一）地下管线测量要求

一、工程范围

工程范围为军工路334号校区（海安路以南），详见附图。

二、工程内容

1、校区雨污分流改造（含用户排出管），新建污水监测井。

2、道路修复

3、建筑物出户排水管

三、测量范围

同工程范围。

四、测量要求

1、图中拟定雨污水接口处道路上的雨、污水管线井的开井测量。包括：井盖、井底、井内管向/管内径/管内底标高，成果标注在带状地形图上。过路管涵或板涵应测出位置、断面尺寸、管材、管径、管底标高并标出流水方向。

2、在地形图上标注各栋建筑单体屋面雨落水管、阳台排水立管管径，位置；各单体四周排水沟尺寸、位置，13#沟头井位置；建筑物内卫生间和厨房接户井位置及井盖、井底、井内管向/管内径/管内底标高。核实厨房、洗衣机房等产生废水现状是排至污水管道还是雨水管道。

3、根据测量成果，初步标注出校区内雨、污水大体流向及雨、污混接点。

- 提供水准点点位图（高程系、编号、位置、标高）。

五、其它

1、现场踏勘，发现路面上新建电力井（运动场附近）。测量时需标注出井的详细尺寸及在路面上位置。

  - 校园运动场范围内须钻样洞，调查现状结构层情况；

（二）道路测量要求

一、道路范围：

上海理工大学南校区基础设施维修工程测量范围详见道路平面设计图打阴影部分。

二、按设计路中心线定线，里程桩直线间距20m，测量桩号、位置与原有测量桩号、位置需基本一致，断面测量宽度同地形修测宽度。

三、提供水准点点位图（高程系、编号、位置、标高）。

四、测量成果提供修测后1:500平面图、各散点标高、纵横断面标高（电子文档）。各散点标高位置与原测量位置需基本一致。

五、注明现状车行道、人行道现状损坏情况种类及损坏范围。

（三）成果文件要求

一、成果文件的数量：一式四份